Guía de Aprendizaje - Formativa Unidad 1

Aplicaciones Móviles para IoT

TI3042

Unidad 1

Introducción a IoT y Smart Devices

Aprendizaje Esperado

1.1 Utiliza dispositivos IoT para interconexión con dispositivos externos de forma segura, de acuerdo con estándares de seguridad de la industria.

Criterios de Evaluación

1.1.1 Reconoce distintos tipos de dispositivos inteligentes, según las características técnicas del dispositivo. 1.1.2 Determina brechas de seguridad, en dispositivos IoT. 1.1.3 Utiliza dispositivos IoT, con estándar de industria OT.

Para esta actividad cuentas con 3 semanas

Evaluación de tipo: Grupal 2 estudiantes

Instrumento de evaluación: Formativa (Lista de cotejo)

Descripción: Los estudiantes en duplas de trabajo construyen un prototipo en Arduino integrando antena Bluetooth o Wifi (Avance evaluación sumativa)

enviando información serial a otro microcontrolador.

AAAA

AAAA

Presentación

El Internet de las Cosas (IoT) está revolucionando la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Desde hogares inteligentes hasta ciudades conectadas, la capacidad de los dispositivos para comunicarse entre sí y con nosotros está creando nuevas oportunidades y desafíos en diversas industrias. En el ámbito educativo, el IoT ofrece una plataforma emocionante para que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas y teóricas en tecnología y programación.

En este contexto, se propone implementar una solución móvil de IoT donde, en parejas, desarrollen un prototipo de Arduino que use sensores, actuadores y pueda ser manipulado y monitoreado desde una aplicación móvil mediante Bluetooth o Wifi. Para ello, en cada unidad, los grupos deberán desarrollar actividades que aportarán a la implementación de este proyecto final (Unidad 4). Esta actividad no solo fomentará el trabajo en equipo y la creatividad, sino que también proporcionará una comprensión profunda de cómo funcionan las tecnologías IoT y su aplicación en el mundo real.

En esta Unidad en particular, las duplas construirán un prototipo utilizando Arduino. Este prototipo integrará una antena Bluetooth o WiFi, permitiendo la comunicación inalámbrica entre dispositivos.

Esta Guía corresponde a una preentrega, correspondiente a la Evaluación Formativa 1 (EF1) que consiste en un avance de la entrega Sumativa 1. Para ello contará con el instrumento de evaluación “Pauta de cotejo N°1”. Considerando lo anterior deberá hacer entrega de un prototipo que permita interactuar con sensores y actuadores.

- Instrucciones generales

- Para el desarrollo de esta asignatura deberá conformar equipos de trabajo conformados por dos estudiantes.

- Cada equipo debe buscar un problema que pueda ser solucionado a través de un proyecto de IoT, este proyecto será desarrollado durante toda la asignatura, involucrando las 4 unidades.

- Cada proyecto deberá involucrar el uso de sensores y actuadores. Por ejemplo, un sistema de riego: usando un sensor de temperatura y de humedad podríamos saber las condiciones de nuestras plantas, mientras que con una bomba de agua podríamos regarla cuando lo necesitemos.

- Dado lo anterior, cada grupo presentará dicho problema y su posible solución, la cual debe ser validada por el docente.

- El foco principal de esta entrega formativa es realizar una preentrega de su evaluación sumativa, por lo que su entregable deberá lograr buscar comunicación entre un microcontrolador, sensores y actuadores.

- Se sugiere revisar el instrumento de evaluación. Esto les permitirá tener claridad de los aspectos que serán evaluados, optimizar los tiempos y priorizando las actividades que permitan alcanzar los plazos dados y la meta fijada para esta unidad de aprendizaje.

- Actividades para la evaluación

Se deben desarrollar las siguientes tareas en esta primera unidad:

La evaluación formativa 1 consiste en una preentrega de la Evaluación Sumativa 1, donde los grupos presentan avances de su prototipo. Se espera que al momento de la revisión el alumno ya consiga interactuar con sensores y actuadores.

Para ello deberán desarrollar las siguientes tareas:

Paso 1:

Problemática identificada: ausencia de monitoreo continuo del estado estructural en edificaciones.

En Chile, la evaluación del estado estructural de una edificación depende casi exclusivamente de la inspección visual realizada por un profesional, ejecutada generalmente después de que ocurre un evento sísmico o de que aparecen daños visibles como grietas, deformaciones o desprendimientos.

Este enfoque presenta tres limitaciones críticas. En primer lugar, es reactivo y no preventivo: se actúa cuando el daño ya existe y es visible, mientras que la degradación estructural progresiva (fatiga de materiales, corrosión de armaduras, aflojamiento de conexiones y microfisuración) avanza durante años sin manifestación externa. En segundo lugar, depende de la disponibilidad profesional: tras un sismo significativo la demanda de inspecciones excede ampliamente la capacidad de respuesta de los equipos técnicos, dejando a miles de familias sin información para decidir si es seguro habitar su vivienda. En tercer lugar, no detecta daño interno, ya que una estructura puede haber perdido capacidad resistente sin presentar señal visible en su terminación superficial.

La magnitud del problema en el contexto nacional se encuentra documentada. El terremoto del 27 de febrero de 2010, de magnitud 8,8 Mw, dejó un saldo de más de 2.000.000 de afectados, más de 200.000 viviendas destruidas y más de 500 víctimas fatales. Según cifras oficiales, 1.500.000 viviendas resultaron dañadas y 500.000 inmuebles presentaron daños severos. En infraestructura crítica se registraron 200 puentes caídos, 73 hospitales dañados y 4.000 colegios afectados. Solo en la Provincia de Santiago, zona donde la intensidad fue inferior a la de las regiones del Maule y Biobío, se registraron 10.705 viviendas y 560 construcciones de dimensión mayor con daño estructural.

A lo anterior se suma el estado del parque habitacional existente. Según la Encuesta CASEN 2022 del MINVU, 1.263.576 viviendas presentan déficit habitacional cualitativo, equivalente al 18,5% del total nacional de 6.824.380 viviendas, incluyendo requerimientos de mejoramiento y conservación material de muros, techo y piso. Este déficit se concentra en los dos primeros quintiles de menores ingresos, precisamente el segmento sin capacidad de financiar una evaluación estructural profesional.

Problema central: no existe, para la edificación común, ningún mecanismo de monitoreo continuo y de bajo costo que permita determinar si la estructura ha perdido rigidez.

Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU)

ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles. Meta 11.5: reducir significativamente el número de muertes y de personas afectadas por los desastres. El sistema aporta información temprana sobre integridad estructural, reduciendo la exposición de personas a edificaciones comprometidas.

ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura. Meta 9.1: desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y resilientes. La propuesta traslada una tecnología de monitoreo industrial hacia una implementación accesible, contribuyendo a la resiliencia del parque construido existente.

Paso 2:

Retroalimentación con el docente respecto a su factibilidad y pertinencia con los criterios de evaluación.

Paso 3:

A partir de la problemática planteada se identificaron los siguientes elementos, los cuales permiten medir la variable física asociada al estado estructural y comunicar el resultado al usuario:

Sensor: acelerómetro MPU6050. Sensor inercial que integra un acelerómetro de tres ejes, un giróscopo de tres ejes y un sensor de temperatura, con interfaz de comunicación I2C. Se selecciona porque permite registrar las vibraciones de la estructura, que constituyen la señal a partir de la cual se determina su frecuencia natural. Su interfaz digital entrega los valores ya convertidos, evitando el uso de acondicionamiento analógico externo.

Actuadores: LED indicador y buzzer. Comunican el resultado de la evaluación al usuario. El LED entrega el estado permanente del sistema mediante código de color (verde: estructura dentro de parámetros; rojo: caída de frecuencia detectada), mientras que el buzzer genera una alerta sonora ante la transición a estado de alerta.

Se selecciona como microcontrolador el ESP32 en lugar del Arduino Uno por una restricción técnica determinante. El cálculo de la Transformada Rápida de Fourier requiere almacenar en memoria dos arreglos de punto flotante del tamaño de la ventana de muestreo. Los 2 KB de memoria RAM del ATmega328P limitan la ventana a 128 muestras, lo que entrega una resolución en frecuencia insuficiente para detectar variaciones del orden del 5% en estructuras cuyas frecuencias naturales se ubican en el rango de unidades de Hz. El ESP32 dispone de 520 KB de RAM y una frecuencia de reloj de 240 MHz, permitiendo ventanas de 512 o 1024 muestras. Adicionalmente integra conectividad Bluetooth y WiFi, requerida en las unidades siguientes del proyecto.

En la siguiente tabla se detallan los componentes identificados y la función que cumple cada uno dentro del sistema:

| Tipo | Componente | Función en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32 DevKit | Adquiere la señal, ejecuta el algoritmo FFT y evalúa el resultado contra la línea base |
| Sensor | MPU6050 (acelerómetro + giróscopo, I2C) | Registra las vibraciones de la estructura monitoreada |
| Actuador | LED verde y LED rojo | Indican el estado estructural evaluado por el sistema |
| Actuador | Buzzer | Genera alerta sonora ante detección de pérdida de rigidez |
| Componentes de apoyo | Protoboard, resistencias 220 ohm, cables Dupont | Montaje del circuito |
| Estructura de ensayo | Maqueta tipo voladizo empotrado | Permite provocar una reducción controlada de rigidez para validar el sistema |

Paso 4:

Una vez identificados los componentes, se realizó la búsqueda y cotización de estos en tiendas de electrónica locales y en plataformas de venta en línea. Todos los elementos seleccionados corresponden a componentes de bajo costo y alta disponibilidad en el mercado nacional, lo que refuerza la factibilidad económica del proyecto y su potencial de replicación.

La estructura de ensayo se construye con materiales de uso corriente. Se emplea una barra o regla metálica sujeta a una superficie fija mediante una prensa, configurando un voladizo empotrado, sobre cuyo extremo libre se fija el sensor. Esta configuración fue seleccionada por sobre alternativas más complejas porque corresponde al caso canónico de vibración estructural descrito en la literatura, permite calcular teóricamente la frecuencia esperada, y hace posible modificar la rigidez del sistema de forma controlada y reversible desplazando el punto de empotramiento.

El sensor debe quedar rígidamente solidario a la estructura mediante fijación mecánica o adhesivo. Una fijación deficiente introduce un modo de vibración propio del montaje, lo que invalida la medición al registrar el movimiento del sensor en lugar del de la estructura.

Los componentes fueron adquiridos y verificados individualmente antes del montaje del circuito, comprobando su correcto funcionamiento.

Paso 5:

Fundamento físico del método

Toda estructura se comporta como un resonador mecánico, vibrando a frecuencias naturales determinadas por su geometría, su masa y su rigidez. El viento, el tránsito vehicular y la actividad de los ocupantes excitan continuamente la estructura, pero sus frecuencias naturales permanecen estables mientras esta se mantiene íntegra.

La relación que fundamenta el proyecto es que una disminución en la frecuencia natural indica pérdida de rigidez. Dado que la rigidez depende de las propiedades físicas de los elementos resistentes, cualquier daño (corrosión, aflojamiento de juntas, microfisuración o pérdida de arriostramiento) produce una variación medible en la respuesta dinámica de la estructura, incluso antes de ser visible. Esta técnica corresponde a la disciplina de Structural Health Monitoring, empleada profesionalmente en puentes, torres de transmisión e infraestructura crítica, donde el monitoreo continuo de vibraciones constituye un indicador no intrusivo del estado estructural sin requerir inspección física ni ensayos de carga.

Sensor MPU6050

El MPU6050 es un sensor inercial que integra un acelerómetro de tres ejes, un giróscopo de tres ejes y un sensor de temperatura en un único encapsulado. La conversión analógica-digital se realiza internamente, por lo que el sensor entrega valores ya digitalizados.

Se alimenta con un voltaje entre 3 V y 5 V, siendo compatible con los 3,3 V del ESP32. La comunicación se realiza mediante el protocolo I2C, que emplea dos líneas: SDA para los datos y SCL para el reloj de sincronización. En el ESP32 estas corresponden por defecto a GPIO21 y GPIO22 respectivamente. El sensor responde a la dirección I2C 0x68. El rango de medición del acelerómetro es configurable por software, así como el ancho de banda del filtro digital interno, parámetro relevante para este proyecto por cuanto determina qué componentes de frecuencia se preservan en la señal adquirida.

Actuadores: LED y buzzer

El LED es un diodo emisor de luz que convierte energía eléctrica en energía luminosa. Requiere una resistencia en serie que limite la corriente circulante, evitando su destrucción y la del pin de salida del microcontrolador. Se controla de forma binaria mediante escritura digital.

El buzzer convierte una señal eléctrica en vibración mecánica audible. En su variante pasiva requiere que el microcontrolador genere la señal alterna que determina el tono emitido, mientras que en su variante activa incorpora el oscilador internamente y basta con alimentarlo.

Adquisición de la señal y procesamiento

La señal de aceleración se adquiere a una frecuencia de muestreo constante. Esta condición es indispensable: el algoritmo de Fourier asume intervalos de tiempo uniformes entre muestras, por lo que un muestreo irregular introduce error en el espectro resultante. Por esta razón no se emplea la función delay para temporizar la adquisición, sino control explícito del instante de muestreo.

La frecuencia de muestreo debe cumplir el teorema de Nyquist, es decir, ser al menos el doble de la frecuencia máxima que se desea observar. La resolución en frecuencia del espectro obtenido corresponde al cociente entre la frecuencia de muestreo y el número de muestras de la ventana, relación que determina el tamaño mínimo de ventana necesario para detectar la variación buscada.

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) transforma la señal registrada en el dominio del tiempo a su representación en el dominio de la frecuencia. El resultado es un espectro en el que la frecuencia natural dominante de la estructura se manifiesta como un pico de amplitud, cuya posición constituye la variable de interés del sistema.

Lógica de funcionamiento del sistema

A partir del estudio de los componentes, el sistema opera según la siguiente secuencia:

- Fase de calibración: el sistema registra la frecuencia natural de la estructura en su estado íntegro y la almacena en memoria no volátil, estableciendo la línea base de referencia.

- Fase de adquisición: el acelerómetro registra las vibraciones de la estructura a frecuencia de muestreo constante, completando una ventana de muestras.

- Fase de procesamiento: se aplica la FFT sobre la ventana adquirida y se identifica la frecuencia del pico dominante del espectro.

- Fase de evaluación: se compara la frecuencia obtenida contra la línea base almacenada. Una caída sostenida por sobre el umbral definido indica pérdida de rigidez estructural.

- Fase de alerta: ante una caída significativa se activa el LED rojo y el buzzer; en condición normal permanece activo el LED verde.

- Las mediciones se transmiten por comunicación serial, lo que permite su posterior envío hacia la aplicación móvil en las unidades siguientes.

Limitaciones reconocidas del método

La frecuencia natural de una estructura depende tanto de su rigidez como de su masa. En consecuencia, una variación de masa (por ejemplo, la incorporación de carga sobre la estructura) produce también un descenso de la frecuencia sin que exista daño estructural. De igual forma, las variaciones de temperatura afectan las propiedades de los materiales y pueden inducir desplazamientos en la frecuencia medida. Los sistemas profesionales abordan estas fuentes de error mediante compensación térmica y el seguimiento simultáneo de múltiples modos de vibración. En el alcance del presente prototipo estas condiciones se mantienen controladas durante el ensayo, y la limitación se declara explícitamente como parte del análisis del sistema.

Brechas de seguridad identificadas

A partir del análisis del sistema se identificaron las siguientes brechas de seguridad, junto con la medida de mitigación correspondiente a cada una:

1. Recalibración no autorizada. La línea base se registra presionando un pulsador accesible. Cualquier persona podría presionarlo con la estructura ya dañada, fijando como referencia un estado deteriorado y anulando la capacidad del sistema de detectar ese daño. Es la brecha más crítica, porque no expone información: oculta una alerta. Mitigación: exigir una acción deliberada para calibrar, como mantener el pulsador presionado varios segundos o una clave, y registrar cada recalibración.

2. Manipulación física del sensor. Si el sensor se despega, se desplaza o se cubre, el sistema mediría datos incorrectos sin advertirlo. Mitigación: fijación mediante sujeción mecánica, carcasa cerrada y verificación periódica contra la línea base.

3. Acceso al microcontrolador por puerto USB. El puerto de programación queda expuesto: permite leer la información por comunicación serial y reemplazar el firmware por uno alterado. Mitigación: carcasa que impida el acceso al puerto y uso de las funciones de arranque seguro y cifrado de memoria flash que ofrece el ESP32.

4. Pérdida de disponibilidad. Un corte de alimentación deja la estructura sin monitoreo, sin que el usuario lo sepa. Mitigación: indicador permanente de sistema operativo y respaldo de energía. La línea base se conserva en memoria no volátil, por lo que no se pierde tras un reinicio.

5. Comunicación inalámbrica (proyección a las unidades siguientes). Al incorporar Bluetooth, los datos viajarían en texto plano, un dispositivo externo podría suplantar al receptor, y un atacante podría inyectar un estado "normal" falso que oculte una alerta real. Mitigación: emparejamiento con PIN, conexión por dirección MAC, cifrado de las tramas y un código de verificación que valide su origen e integridad.

Estas brechas se abordarán conforme a los lineamientos de la familia ISO/IEC 27000 y la norma ISO/IEC 27400 sobre seguridad y privacidad en dispositivos IoT, contenidos que se desarrollan en las unidades siguientes de la asignatura.

Paso 6:

Adjuntado en el comprimido como paso 6

Paso 7:

https://wokwi.com/projects/474167699552138241

AAAA

AAAA Revisión de documentos en el AAI. En el AAI revisa los siguientes recursos: - Instrumento de evaluación

Indicaciones de entrega

- Esta evaluación requiere realizar entregas por ambiente de aprendizaje. - En la plataforma AAI se habilitará una tarea para que los estudiantes suban los sketches implementados. Estos deberán ser cargados en la fecha correspondiente. - Esta instancia evaluativa no se asocia a una calificación, sin embargo, la ejecución de esta es necesaria para recibir retroalimentación del docente.

AAAA